Комитет по образованию Псковской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области

«Великолукский лесотехнический колледж»

ГБПОУ ПО «ВЛТК»

Методические указания

по выполнению курсовой работы учебной дисциплины

«ПМ 01. МДК 01.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению»»

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»

В-Луки

2020г.

# Содержание

стр.

| Общие методические указания | 4 |
| --- | --- |
| Содержание и оформление курсовой работы | 4 |
| Список литературы | 6 |
| Методические указания по выполнению курсовой работы | 8 |
| Введение | 8 |
| ##### Технологическая часть | 8 |
| Расчетная и графическая часть | 9 |
| Проект организации лесного питомника | 9 |
| Таблица 2.1 - Расчет площади ежегодного посева и ежегодной посадки | 10 |
| Таблица 2.2 - Организация территории питомника | 11 |
| План организации территории питомника | 13 |
| Таблица 2.3 - Схемы ротации освоенных севооборотов | 14 |
| Таблица 2.4 - Расчет ежегодной потребности в семенах | 16 |
| Таблица 2.5 - Технологическая карта выращивания сеянцев сосны обыкновенной | 18 |
| Таблица 2.6 - Расчет себестоимости сеянцев сосны обыкновенной | 21 |
| Проект лесных культур | 24 |
| Таблица (форма) 2.7 - Проект лесных культур | 24 |
| План участка лесных культур | 27 |
| Таблица 2.8 - Тип лесных культур | 34 |
| Таблица 2.9 – Технологическая карта создания лесных культур сосны обыкновенной | 35 |
| Таблица 2.10 - Расчет себестоимости лесных культур | 37 |
| Приложение А. Задание на курсовую работу по дисциплине “Лесные культуры” | 39 |
| Приложение Б. Пример вычерчивания рамки на листе белой бумаги формата А4 | 40 |
| Приложение В. Пример заполнения титульного листа | 41 |
| Приложение Г. План организации территории лесного питомника | 42 |
| Приложение Д. Норма высева семян древесных и кустарниковых пород | 44 |
| Приложение Е. Приведение тарифных разрядов, указанных в Типовых нормах выработки в соответствие Единой тарифной сеткой (ЕТС) | 46 |
| Приложение Ж. План участка лесных культур | 47 |
| Приложение И. Шкала оценки состояния возобновления вырубки главными породами | 48 |
| Приложение К. Степень заселенности почвы вредными насекомыми | 49 |
| Приложение Л. Шкалы экологии древесных и кустарниковых пород | 50 |
| Приложение М. Классификация типов условий местопроизрастания (эдафическая сетка) П.С. Погребняка | 52 |
| Приложение Н. Условия местопроизрастания чистых и смешанных лесных культур | 55 |
| Приложение П. Категории лесокультурных площадей | 56 |
| Приложение Р. Уходы за лесными культурами | 56 |

Общие методические указания

Курсовая работа выполняется на 3 курсе и является завершающим этапом изучения разделов “Лесные питомники” и “Производство лесных культур” дисциплины  ПМ 01. МДК 01.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» .

Цель курсовой работы:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате изучения дисциплины;

- формирование умений применять теоретические знания при решении профессиональных задач по проектированию и закладке лесных питомников, выращиванию посадочного материала, проектированию и созданию лесных культур;

- формирование навыков работы с нормативно-технической документацией и справочной литературой;

- развитие творческой инициативы, профессионального мышления, самостоятельности и индивидуальности в решении конкретных вопросов данной работы.

Темой курсовой работы является: “Проект организации лесного питомника и проект лесных культур”. Каждому студенту выдается индивидуальное задание, разработанное преподавателем дисциплины “Лесные культуры” на один из вариантов этой тематики. Тема может быть предложена студентом, если она связана с его работой, при условии обоснования им ее целесообразности. В каждом варианте задания на курсовую работу даются исходные данные для разработки проектов (Приложение А). Недостающие данные, которые могут потребоваться студентам в процессе разработки проектов, следует брать из учебной, нормативно-технической и справочной литературы самостоятельно.

Курсовая работа выполняется студентами согласно выданному заданию на занятиях под руководством преподавателя и самостоятельно, руководствуясь при этом настоящими методическими указаниями. Выполнив работу в установленный срок, студенты направляют ее на проверку преподавателю. После проверки и рецензирования курсовой работы преподаватель назначает время защиты, которая проводится в открытой форме или индивидуально.

Содержание и оформление курсовой работы

Курсовая работа должна быть сброшюрована в следующей последовательности: 1. Титульный лист. 2. Задание. 3. Содержание. 4. Введение. 5. Технологическая часть. 6. Расчетная часть. 7. Графическая часть. 8. Список литературы.

Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 [5] и выполняется черной пастой чертежным шрифтом или с применением печатных и графических устройств ПЭВМ на листах белой бумаги формата А4. Листы должны иметь рамку (Приложение Б).

Текст располагается на одной стороне листа, каждый лист нумеруется. Нумерация должна быть сквозной, начиная отсчет листов с титульного и листа задания (на них номера не ставятся, а подразумеваются), содержания и до последнего листа, без пропусков.

Титульный лист выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.105-95 [5] (Приложение В).

В титульном листе после наименования темы производится шифровка курсовой работы. Обозначение содержит 9 цифр, разделенных точками на три группы.

Задание, подписанное преподавателем, выдается студенту на установочных занятиях или через учебную часть заочного отделения.

Курсовая работа должна иметь следующее содержание:

Введение

1.	Технологическая часть

1.1 Посевное отделение питомника

1.1.1 Обработка почвы

1.1.2 Предпосевная подготовка семян

1.1.3 Технология производства посева

1.1.4 Уходы за посевами

1.1.5 Выкопка и хранение сеянцев

1.2	 Школьное отделение питомника

1.2.1	Обработка почвы

1.2.2	Технология производства посадки

1.2.3	Уходы за саженцами

1.2.4	Выкопка и хранение саженцев

1.3	 Производство лесных культур

1.3.1	Обоснование типа лесных культур

1.3.2	Обработка почвы под лесные культуры

1.3.3	Технология создания лесных культур

1.3.4	Уходы за лесными культурами

1.3.5	Перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли

1.4 Заключение

2.	Расчетная часть

2.1	 Расчет площади ежегодного посева и ежегодной посадки

2.2	 Организация территории питомника

2.3	 Схемы ротации освоенных севооборотов

2.4	 Расчет ежегодной потребности в семенах

2.5	 Технологическая карта выращивания сеянцев

2.6	 Расчет себестоимости сеянцев

2.7	 Проект лесных культур

2.8	 Тип лесных культур

2.9	 Технологическая карта создания лесных культур

2.10  Расчет себестоимости лесных культур

3.	Графическая часть

3.1 План организации территории лесного питомника

3.2 План участка лесных культур

###### Список литературы

# Список литературы

- А.И. Новосельцева, А.Р. Родин. Справочник по лесным культурам. - М.: Лесная промышленность, 1984.

- А.И. Новосельцева, Н.А. Смирнов. Справочник по лесным питомникам. - М.: Лесная промышленность, 1983.

- А.Р. Родин, С.А. Родин. Лесные культуры и лесомелиорация. - М.: ВО Агропромиздат, 1987.

- ГОСТ 17559-82 Лесные культуры. Термины и определения.

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- Наставление по выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках РСФСР. - М.: Лесная промышленность, 1979.

- Наставление по выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках Уральского региона. - М., 1998.

- Наставление по проведению лесовосстановительных работ в зоне хвойно-широколиственых лесов европейской части РСФСР. - М., 1987.

- Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных питомниках Российской Федерации. - М., 1996.

- Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской Федерации. - М., 1994.

- ОСТ 56-57-81 Питомники лесные постоянные. Выбор участка и организация территории. Общие требования.

- ОСТ 56-93-87 Питомники лесные постоянные, технология выращивания посадочного материала в различных лесорастительных зонах СССР.

- ОСТ 56-98-93 Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические условия.

- ОСТ 56-37-79 Частичная обработка почвы под лесные культуры на вырубках подзоны южной тайги европейской части РСФСР. Технические требования.

- ОСТ 56-72-83 Лесные культуры. Обработка почвы на вырубках лесостепной зоны европейской части РСФСР. Основные требования.

- 16.ОСТ 56-87-86 Лесные культуры. Обработка почвы на вырубках зоны смешанных лесов европейской части РСФСР.

- ОСТ 56-99-93 Культуры лесные. Оценка качества.

- Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. - М.: НПК “Агрохим”, 1998.

- Применение гербицидов и арборицидов в лесовыращивании. Справочник. - М.: ВО Агропромиздат, 1989.

- Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в горных лесах Северного Кавказа. – М., 1996.

- Руководство по проведению лесовосстановительных работ в государственном лесном фонде таежной зоны европейской части РСФСР. - М., 1977.

- Руководство по проведению лесовосстановительных работ в государственном лесном фонде Урала. - М.: Лесная промышленность, 1968.

- Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири. - М., 1972.

- Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Западной Сибири. – М., 1985.

- Временные рекомендации по проведению лесовосстановительных работ в государственном лесном фонде Дальнего Востока. – М., 1974.

- Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, степной, сухостепной и полупустынной зонах европейской части Российской Федерации. - М., 1994.

- Справочник по удобрениям в лесном хозяйстве. Под ред. Лобедова В.С. - М.: Агропромиздат, 1986.

- Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений. - М., 1990.

- Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках. - М., 1995.

- Типовые нормы выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных условиях. - М., 1990.

- Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала. - М., 1997.

Методические указания по выполнению курсовой работы

Введение

Введение должно быть кратким (объем 1-2 листа) и содержать следующую информацию: необходимость в проведении и экологическое значение работ по лесовосстановлению и лесоразведению; объемы работ по лесовыращиванию в России и субъекте федерации и их развитие на перспективу; краткая история лесокультурных работ в России.

Технологическая часть

Технологическая часть должна быть изложена грамотным литературным языком, сжатыми четкими формулировками. Содержание должно быть исчерпывающим, но без излишних подробностей и повторений. Объем составляет 20-25 страниц рукописного текста.

Технологическая часть состоит из четырех разделов, каждый из которых должен начинаться с нового листа и содержать следующую информацию:

1. Посевное отделение питомника

Описание по возможности производится относительно породы, на которую составлена технологическая карта (таблица 2.5).

1.1 Обработка почвы

Технология обработки почвы, то есть: цель, сроки, применяемая система обработки, приемы обработки, применяемые орудия и механизмы, глубина обработки, кратность и т.д.

1.2 Предпосевная подготовка семян

Цель, сроки, способы, технология выполнения.

1.3 Технология проведения посева

Вид, схема, способ, срок посева. Применяемая сеялка, норма высева, глубина заделки семян.

1.4 Уходы за посевами

Виды, цель, способы, сроки, применяемые орудия и механизмы, технология проведения.

1.5 Выкопка и хранение сеянцев

Сроки, способы, механизмы, технология выкопки. Способы и условия хранения. Требования ГОСТов.

2. Школьное отделение питомника

2.1 Обработка почвы

Особенности обработки в отличие от посевного отделения.

2.2 Технология производства посадки

Виды, схемы, сроки, способы посадки. Размещение, применяемые машины, агротехнические требования.

2.3 Уходы за саженцами

Виды, цель, способы, сроки, применяемые орудия и механизмы.

2.4 Выкопка и хранение саженцев

Особенности в отличие от сеянцев.

3. Производство лесных культур

Описание производится относительно запроектированных лесных культур.

3.1 Обоснование типа лесных культур

Обоснование делается по каждому показателю, записанному в графах 1...9 таблицы 2.8.

3.2 Обработка почвы под лесные культуры

Цель, сроки, способы, приемы, применяемые орудия и механизмы, глубина и т.д.

3.3 Технология создания культур

Метод, способ, срок, применяемые машины и орудия, агротехнические требования.

3.4 Уходы за лесными культурами

Цель, виды, сроки, продолжительность, кратность, способы, применяемые орудия и механизмы.

3.5 Перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли

Сроки и условия перевода культур проектируемой породы в соответствии с ОСТ 56-99-93 [17].

- Заключение

Выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы. Итоги выполненных расчетов по определению технологической себестоимости работ и их сравнение с реальными затратами на производстве.

Примечание - в технологической части необходимо отразить требования техники безопасности при описании всех работ, проводимых в питомнике и лесных культурах [18].

Расчетная и графическая часть

Расчетная часть состоит из десяти таблиц. По проекту организации лесного питомника таблицы №№ 2.1-2.6. По проекту лесных культур таблицы №№ 2.7-2.10.

Каждую таблицу располагают вдоль короткой или длинной стороны листа. Если строки (горизонтальные ряды) или графы (вертикальные столбцы) выходят за формат листа, ее делят на части, помещая одну под другой или рядом. Если в конце листа таблица прерывается и ее продолжение будет на следующем листе, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию не проводят, а заголовок таблицы заменяют нумерацией граф. Слово “Таблица” и ее название указывается один раз над первой частью, над другими частями пишут слова “Продолжение таблицы” с указанием номера.

Графическая часть состоит из плана организации территории питомника и плана участка лесных культур, каждый из которых вычерчивается на отдельном листе формата А4.

Для примера расчетов используем задание, приведенное в приложении А.

Проект организации лесного питомника

Разрабатывается студентом на основе исходных данных, приведенных в задании (пункты 1.1 - 1.8).

Назначение проектируемого питомника - выращивание сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород для обеспечения лесокультурных работ Уфимского лесхоза-техникума.

Таблица 2.1 - Расчет площади ежегодного посева и ежегодной посадки

| Порода | Продолжи тельность выращива ния, лет | Ежегодный выпуск, тыс. шт. | Нормы выхода посадочного материала, тыс. шт. | Расчетная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Посевное отделение |  |  |  |  |
| Сосна обыкновенная Липа мелколистная Береза повислая | 2 2 2 | 500,0 200,0 113,0 | 1200 350 450 | 0,41 0,57 0,25 |
| ИТОГО | - | - | - | 1,23 |
| Школьное отделение |  |  |  |  |
| Липа мелколистная Береза повислая | 3 3 | 12,0 10,0 | 22,0 22,0 | 0,54 0,45 |
| ИТОГО | - | - | - | 0,99 |

Графы 1 и 3 - исходные данные берутся из задания (Приложение А, пункты 1.1 и 1.2). Производственная мощность реального питомника определяется ежегодным расходом посадочного материала на все лесокультурные работы и работы по защитному лесоразведению, проводимые лесхозом.

Графа 2 - продолжительность выращивания посадочного материала определена ОСТ 56-98-93 «Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические условия». Согласно ОСТ для лесостепной зоны возраст стандартных сеянцев: сосны обыкновенной - 2 года; липы мелколистной - 1 - 2 года; березы повислой - 1 - 2 года; стандартных саженцев: липы мелколистной - 3 - 4 года; березы повислой - 2 - 3 года.

В условиях проектируемого лесхоза принимаем продолжительность выращивания сеянцев - 2 года, саженцев - 3 года.

Графа 4 - в основу определения выхода посадочного материала положены:

а) для сеянцев - «Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных питомниках РФ». - М., 1996. В условиях лесостепной зоны нормы выхода установлены: сосна обыкновенная - 1200 тыс. шт., липа мелколистная - 350 тыс. шт., береза повислая - 450 тыс. шт.

б) для саженцев - размещение в школе, обусловленное размерами посадочного материала и габаритами применяемых технических средств - тракторов, машин и механизмов.

Норма выхода стандартных саженцев определяется по формуле:

10  к

Н = ---------- , тыс. шт./га,                            		(1)

а  в

где     к - коэффициент, учитывающий отпад и нестандартность части саженцев к концу срока выращивания (в зависимости от срока выращивания и требований к качеству к = 0,8...0,9);

а - расстояние между рядами (ширина междурядий), м;

в - расстояние в ряду (шаг посадки), м.

Руководствуясь «Наставлениями по выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках РСФСР». - М., 1979, принимаем: ширину междурядий 0,8 м и шаг посадки 0,5 м; коэффициент отпада 0,88 в соответствии с принятыми в примерных нормах выхода саженцев процентами отпада.

Рассчитываем норму выхода саженцев:

10  0,88

Н =  -------------- = 22,0 тыс. шт./га.

0,8  0,5

Графа 5 - определяется делением ежегодного выпуска (графа 3) на норму выхода (графа 4), например, для сосны обыкновенной:

500,0 : 1200 = 0,41 га.

После определения расчетной площади по всем породам, необходимо найти итоговую сумму площадей в графе 5, отдельно по посевному и школьному отделениям. Полученные цифры являются площадью одного поля: в посевном отделении - 1,23 га, в школьном - 0,99 га. На этой площади необходимо производить ежегодный посев и посадку для выполнения производственной программы питомника.

Таблица 2.2 - Организация территории питомника

| Наименование отделений и участков | Количество полей и участков |  | Площадь, га |  | Размеры поля, | Процент от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | занятых посадочным материалом | поля | общая | участка, м | общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Продуцирующая часть |  |  |  |  |  |  |
| - Посевное отделение - Школьное отделение | 3 4 | 2 3 | 1,23 0,99 | 3,69 3,96 | 192  64 174  57 | 36,9 39,6 |
| ИТОГО | - | - | - | 7,65 | - | 76,5 |
| Вспомогательная часть |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственный участок - Прикопочный участок - Компостник - Дороги | 1 1 1 - | - - - - | - - - - | 0,33 0,17 0,17 1,68 | 92  36 46  36 46  36 - | 3,3 1,7 1,7 16,8 |
| ИТОГО | - | - | - | 2,35 | - | 23,5 |
| ВСЕГО | - | - | - | 10,0 | - | 100 |

Сначала производим расчет продуцирующей части питомника.

Графы 2 и 3 - основное условие улучшения качества и увеличения выхода посадочного материала - это применение севооборота с целью повышения плодородия и уменьшения засоренности почв сорняками. В питомниках с небольшим посевным и школьным отделениями применяют севооборот с однолетним чистым (чёрным и ранним), сидеральным, занятым паром.

Число полей в севообороте определяется продолжительностью выращивания посадочного материала и числом паровых полей. В данном случае возраст сеянцев - 2 года, а саженцев - 3 года. Следовательно, общее количество полей в посевном отделении - 3, школьном - 4, в том числе занятых посадочным материалом в посевном отделении - 2, школьном - 3.

Графа 4 - площадь полей берется из итогов графы 5 таблицы 2.1. Для посевного отделения - 1,23 га, для школьного отделения - 0,99 га.

Графа 5 - общая площадь отделений находится умножением графы 2 на графу 4. Например, для посевного отделения: 3  1,23 = 3,69 га.

Графа 6 - разбивку отделений на поля севооборотов и определение их размеров и конфигурации производят с учетом эффективного использования машин и механизмов. Оптимальным считается соотношение ширины и длины поля 1/2 - 1/4. В данном проекте принимаем соотношение 1/3.

Размеры поля определяются по формулам:

П  10000

Ширина (Ш) =          --------------- , м;						(2)

3

П  10000

Длина (Д) =    -------------- , м;					                     (3)

Ш

где        П - площадь поля, га.

Производим расчет для поля посевного отделения. Площадь берем из графы 4, то есть П  = 1,23 га.

1,23  10000

Ш =           ------------------   = 64 м,

3

1,23  10000

Д =    ------------------   = 192 м.

64

Производим такой же расчет для поля школьного отделения, подставляя в формулу площадь 0,99 га. Получим ширину 57 м и длину 174 м. Полученные размеры полей записываем в графу 6 соответственно отделениям.

Расчет графы 7, вспомогательной части и общей площади питомника производится после выполнения плана организации его территории.

План организации территории лесного питомника

Наиболее оптимальный вариант - это квадратный или прямоугольный питомник с прямыми сторонами. Под посевное отделение отводят самые ровные и защищенные участки с наиболее плодородной и легкой почвой. Под школьное отделение отводят участки с наиболее глубокими почвами. Для хранения посадочного материала и приготовления компоста выделяют участки в конце полей посевного отделения. Для хранения инвентаря, машин, орудий, удобрений и ядохимикатов выделяют хозяйственный участок.

На поля и участки питомник разбивают сетью дорог. Ширина окружной и магистральной дорог - 6-10 м, межполевых и прочих дорог - 3-4 м.

План питомника вычерчивается в масштабе 1 : 2000 или 1 : 3000 на миллиметровой бумаге, а затем переносится на ватман. Масштаб выбирается с таким расчетом, чтобы план поместился на лист формата А4 (Приложение Г).

Выбираем масштаб 1 : 2000 и делаем расчет размеров полей посевного и школьного отделений в сантиметрах. Для этого делим длину и ширину поля на 20, так как в 1 см - 20 метров. Например, для посевного отделения: длина 192 м : 20 = 9,6 см; ширина 64 м : 20 = 3,2 см; для школьного отделения: длина 174 м : 20 = 8,7 см; ширина 57 м : 20 = 2,85 см.

Сначала вычерчиваем три поля посевного отделения, затем под ними четыре поля школьного отделения (Приложение Г). Расположение полей севооборотов и отделений может быть иным и зависит от их площади. Нужно стремиться к более рациональному положению полей и участков, чтобы форма питомника получалась правильной, а вспомогательная часть не превышала допустимые пределы. Между полями оставляем дорогу шириной 4 м (2 мм), а между отделениями магистральную дорогу шириной 8 м (4 мм). Справа от посевного отделения остается место для размещения компостника, хозяйственного и прикопочного участков. Их ширину принимаем такой, чтобы внешняя граница участков вдоль длинной стороны питомника совпадала с границей поля школьного отделения. Длина участков выбирается произвольно, в пределах длины поля посевного отделения. Между участками оставляем дорогу шириной 4 м (2 мм).

После вычерчивания компостника, хозяйственного и прикопочного участков, необходимо определить их размеры и площадь. На плане питомника измеряем ширину и длину в сантиметрах и умножением на 20. Компостник и прикопочный участок имеют одинаковый размер: длина 2,3 см  20 = 46 м; ширина 1,8 см  20 = 36 м. Определяем площадь: 46 м  36 м = 1656 м2   0,17 га. Хозяйственный участок имеет размер: длина 4,6 см  20 = 92 м; ширина 1,8 см  20 = 36 м. Определяем площадь:  92 м  36 м = 3312 м2   0,33 га.

Полученные площади и размеры записываем соответственно в графы 5 и 6 таблицы 2.2.

Вдоль границы полей и участков проводим сплошную линию, обозначающую жердевую изгородь и ловче-заградительную канаву с ее внешней стороны. Между изгородью и полями оставляем окружную дорогу шириной 8 м (4 мм).

После этого определяем общую площадь питомника и площадь дорог. Измеряем на плане размеры питомника в сантиметрах и умножаем на 20: длина 19,5 см  20 = 390 м; ширина: 12,8 см  20 = 256 м. Общая площадь питомника составляет: 390 м  256 м = 99840 м2  10 га.

Чтобы найти площадь дорог, нужно отнять от общей площади питомника площади посевного и школьного отделений, компостника, хозяйственного и прикопочного участков (графа 5 таблицы 2.2). Производим расчет: 10 га - 3,69 га - 3,96 га - 0,17 га - 0,33 га - 0,17 га = 1,68 га.

Полученные площади питомника и дорог записываем в графу 5 таблицы 2.2 и определяем итог вспомогательной части, т.е.:

0,33 + 0,17 + 0,17 + 1,68 = 2,35 га.

В результате составления плана организации территории и произведенных в таблице расчетов общая площадь питомника составляет 10 га, в том числе: продуцирующая часть 7,65 га; вспомогательная часть 2,35 га.

После этого производим расчет процента от общей площади питомника, занимаемого отделениями и участками, и записываем в графу 7 таблицы 2.2. Вспомогательная часть питомника должна составлять не более 25 % от его общей площади.

Принятый вариант плана с миллиметровой бумаги переносится на ватман и вычерчивается черной тушью. План должен иметь заголовок и условные обозначения (Приложение Г).

Для обозначения посевного отделения используют желтый цвет, школьного - зеленый, компостника - коричневый, хозяйственного участка - красный, прикопочного - синий. Дороги не окрашиваются. Поля посевного и школьного отделений обозначаются дробью, в числителе - номер поля, в знаменателе - его площадь. Во вспомогательной части указывается только площадь участков.

План ориентируется в зависимости от степени воздействия неблагоприятных факторов. В районах, подверженных ветровой эрозии, поля севооборотов располагают перпендикулярно преобладающему направлению вредоносных ветров или с отклонением от него не более, чем на 30о. В районах, подверженных водной эрозии, поля севооборотов располагают поперек склона.

Таблица 2.3 - Схемы ротации освоенных севооборотов

| Номер и площадь | Занятость полей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полей севооборота | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 поле 1,23 га | пар чистый | С-0,41-1 Лп-0,57-1 Бп-0,25-1 | С-0,41-2 Лп-0,57-2 Бп-0,25-2 | пар сидераль ный | С-0,41-1 Лп-0,57-1 Бп-0,25-1 |
| 2 поле 1,23 га | С-0,41-1 Лп-0,57-1 Бп-0,25-1 | С-0,41-2 Лп-0,57-2 Бп-0,25-2 | пар чистый | С-0,41-1 Лп-0,57-1 Бп-0,25-1 | С-0,41-2 Лп-0,57-2 Бп-0,25-2 |
| 3 поле 1,23 га | С-0,41-2 Лп-0,57-2 Бп-0,25-2 | пар чистый | С-0,41-1 Лп-0,57-1 Бп-0,25-1 | С-0,41-2 Лп-0,57-2 Бп-0,25-2 | пар сидераль ный |

Продолжение таблицы 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 поле 0,99 га | пар чистый | Лп-0,54-1 Бп-0,45-1 | Лп-0,54-2 Бп-0,45-2 | Лп-0,54-3 Бп-0,45-3 | пар сидераль ный |
| 2 поле 0,99 га | Лп-0,54-1 Бп-0,45-1 | Лп-0,54-2 Бп-0,45-2 | Лп-0,54-3 Бп-0,45-3 | пар чистый | Лп-0,54-1 Бп-0,45-1 |
| 3 поле 0,99 га | Лп-0,54-2 Бп-0,45-2 | Лп-0,54-3 Бп-0,45-3 | пар чистый | Лп-0,54-1 Бп-0,45-1 | Лп-0,54-2 Бп-0,45-2 |
| 4 поле 0,99 га | Лп-0,54-3 Бп-0,45-3 | пар чистый | Лп-0,54-1 Бп-0,45-1 | Лп-0,54-2 Бп-0,45-2 | Лп-0,54-3 Бп-0,45-3 |

Примечание - буквенные сокращения обозначают: С - Сосна обыкновенная; Лп - Липа мелколистная; Бп - Береза повислая.

При разработке системы севооборотов главное внимание должно быть обращено на создание условий для поддержания и повышения плодородия и влажности почв, а также сохранения и восстановления ее структуры и уменьшения засоренности. Эти условия обеспечиваются чередованием выращивания посадочного материала с однолетним содержанием почвы под паром.

В данном проекте предусматриваются следующие севообороты: в посевном отделении - трехпольный; в школьном - четырехпольный.

Период приведения полей к нормальным севооборотам не учитывается.

Схема нормальных севооборотов разрабатывается таким образом, чтобы почва содержалась первую ротацию под чистым (чёрным или ранним) паром, вторую - под сидеральным, третью - под занятым паром и т.д. в зависимости от ее состояния.

Графа 1 - площадь полей берется из графы 4 таблицы 2.2.

Графа 2 - записывается занятость полей в первый год введения нормальных севооборотов. Например, для посевного отделения: 1 поле – пар чистый; 2 поле - сеянцы однолетние; 3 поле – сеянцы двухлетние. Породы и площади посева и посадки берутся соответственно из графы 1 и 5 таблицы 2.1. Вначале записывается сокращенное обозначение породы, затем площадь посева или посадки и возраст посадочного материала. Например: С-0,41-1.

Далее заполняются графы 3-6. Последовательно записывается занятость каждого поля по годам. Например, для 1 поля посевного отделения: 2003 год – пар чистый; 2004 год – сеянцы однолетние; 2005 год – сеянцы двухлетние; 2006 год – пар сидеральный; 2007 год - сеянцы однолетние. Каждый раз после окончания срока выращивания посадочного материала поле севооборота оставляется под паром на один год. Так же заполняются остальные поля посевного и школьного отделений.

Таблица 2.4 - Расчет ежегодной потребности в семенах.

| Порода | Площадь посева, | Длина посевных строк, м |  | Норма высева, | Количество семян, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | на 1 га | на площадь посева | г/пог.м | на 1 га | на площадь посева |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сосна обыкновенная | 0,41 | 40000 | 16400 | 1,5 | 60 | 25 |
| Липа мелколистная | 0,57 | 26666 | 15199 | 7,0 | 187 | 106 |
| Береза повислая | 0,25 | 20000 | 5000 | 3,5 | 70 | 18 |

Графа 1 - порода берется из графы 1 таблицы 2.1.

Графа 2 - площадь посева берется из графы 5 таблицы 2.1.

Графа 3 - чтобы определить длину посевных строк, сначала необходимо выбрать схему посева для каждой породы. Используя “Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных питомниках РФ” - М., 1996, в которых приводятся основные технологические схемы, выбираем:

- для сосны обыкновенной шестистрочную схему посева с попарно сближенными строками (трехзвеньевую): 10-30-10-30-10-60.

3...5

10          30         10          30          10             60

150

- для липы мелколистной четырехстрочную схему посева с равномерным размещением строк: 25-25-25-75.

5...10

25              25               25                            75

150

- для березы повислой трехстрочную схему посева с равномерным размещением строк: 40-40-70.

10…15

40                   40                               70

150

Длина посевных строк на 1 га определяется по формуле:

1002  Б

А = --------------- , м,						(4)

В

где        Б - число посевных строк в ленте;

В - ширина ленты с одним междуленточным пространством, м.

Производим расчет для сосны обыкновенной:

1002  6

А = ------------- = 40000 м,

1,5

где        Б = 6 - так как посевная лента в используемой схеме состоит из шести строк;

В = 1,5 м - определяется путем суммирования всех цифр в схеме посева и записывается в метрах (10 см + 30 см + 10 см + 30 см + 10 см + 60 см = 150 см  = 1,5 м).

Таким же образом находится длина посевных строк для липы мелколистной (получается 26666 м) и березы повислой (получается 20000 м).

Графа 4 - определяется путем умножения графы 2 на графу 3. Например, для сосны обыкновенной: 0,41 га  40000 м/га  = 16400 м.

Графа 5 - норма высева для семян 1 класса качества с учетом средней массы 1000 шт. дана в «Наставлениях по выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках РСФСР». - М., 1979. В лесостепной зоне норма установлена: для сосны обыкновенной - 1,5 г/пог.м; липы мелколистной - 7,0 г/пог.м; березы повислой - 3,5 г/пог.м (Приложение Д).

Графа 6 - определяется умножением графы 3 на графу 5 и записывается в килограммах. Например, для сосны обыкновенной: 40000 м  1,5 г/пог.м =      60000 г  = 60 кг.

Графа 7 - определяется умножением графы 4 на графу 5 и записывается в килограммах. Например, для сосны обыкновенной: 16400 м  1,5 г/пог.м =     24600 г  = 24,6 кг  25 кг.

Вес семян в графах 6 и 7 округляется до целого числа.

## Таблица 2.5 - Технологическая карта выращивания сеянцев сосны обыкновенной

| Наименование работ | Состав агрегата | Единица измере | Объем работ | Тариф. разряд | Норма выра | Потребное количество |  | Тарифная ставка | Тарифн. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (трактор, орудие) | ния |  |  | ботки | м/см | ч/дн |  | з/пл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первое поле - чистый пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внесение органических удобрений (навоз 30т/га) | МТЗ-80 ### РОС-3 | га | 0,41 | 8 | 10,0 | 0,04 | 0,04 | 19,68 | 0,79 |
| 2. Вспашка зяби и подъем паров | МТЗ-80 ПЛН-3-35 | га | 0,41 | 8 | 3,7 | 0,11 | 0,11 | 19,68 | 2,16 |
| 3. Дискование почвы | МТЗ-80 БДН-3 | га | 0,41 | 7 | 12,4 | 0,03 | 0,03 | 17,41 | 0,52 |
| 4. Опрыскивание почвы гербицидами (раундап 3 кг/га) | МТЗ-80 ОЛН-1 | га | 0,41 | 10 | 11,3 | 0,04 | 0,04 | 25,18 | 1,01 |
| 5. Культивация и боронование почвы (2-кратная) | МТЗ-80 КПС-4 4БЗСС-1.0 | га | 0,82 | 7 | 14,4 | 0,06 | 0,06 | 17,41 | 1,04 |
| 6. Перепашка пара | МТЗ-80 ПЛН-3-35 | га | 0,41 | 8 | 3,5 | 0,12 | 0,12 | 19,68 | 2,36 |
| Итого первое поле |  |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 |  | 7,88 |
| Второе поле - сеянцы сосны обыкновенной первого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Культивация и боронование почвы | МТЗ-80 КПС-4 4БЗСС-1.0 | га | 0,41 | 7 | 14,4 | 0,06 | 0,06 | 17,41 | 1,04 |
| 8. Подготовка семян к посеву: - снегование - сухое протравливание (фундазол 3 гр/кг) | вручную вручную | кг кг | 25 25 | 6 9 | 171 90 |  | 0,15 0,28 | 15,39 22,27 | 2,31 6,24 |

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Посев семян | МТЗ-80 СЛУ-5-20 | га | 0,41 | 9 | 1,2 | 0,34 | 0,34 | 22,27 | 7,57 |
| 10. Мульчирование посевов (опилки 20 т/га) | МТЗ-80 МНС-1 | га | 0,41 | 8 | 2,3 | 0,18 | 0,18 | 19,68 | 3,54 |
| 11. Прикатывание посевов | МТЗ-80 3КВГ-1.4 | га | 0,41 | 6 | 11,0 | 0,04 | 0,04 | 15,39 | 0,62 |
| 12. Культивация посевов (3-кратная) | Т-16М КФП-1.5 | га | 1,23 | 8 | 4,9 | 0,25 | 0,25 | 19,68 | 4,92 |
| 13. Прополка посевов в рядах (3-кратная) | вручную | тыс. м2 | 3,7 | 6 | 0,11 |  | 33,64 | 15,39 | 517,72 |
| 14. Отенение посевов щитами (рабочих - 2) | вручную | шт. | 1822 | 6 | 230 |  | 7,92  2 = = 15,84 | 15,39 | 243,78 |
| - Полив сеянцев (3-кратный) | СНП-50/80 КИ-50 | га | 1,23 | 10 | 4,6 | 0,27 | 0,27 | 25,18 | 6,80 |
| Итого второе поле |  |  |  |  |  | 1,08 | 51,05 |  | 885,96 |
| Третье поле - сеянцы сосны обыкновенной второго года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Опрыскивание посевов гербицидами (велпар 1 кг/га) | МТЗ-80 ОЛН-1 | га | 0,41 | 10 | 17,5 | 0,02 | 0,02 | 25,18 | 0,50 |
| 17. Культивация посевов с корневой подкормкой (2-кратная) N35 (100кг/га) К35 (70 кг/га) Р20(100кг/га) | Т-16М ККП-1.5А | га | 0,82 | 8 | 5,4 | 0,15 | 0,15 | 19,68 | 2,95 |
| 18. Выкопка сеянцев | МТЗ-80 НВС-1.2 | га | 0,41 | 9 | 1,4 | 0,29 | 0,29 | 22,27 | 6,46 |
| 19. Выборка сеянцев, учет, сортировка, увязка в пучки и прикопка | вручную | тыс. шт. | 500,0 | 7 | 8,5 |  | 58,82 | 17,41 | 1024,06 |
| Итого третье поле |  |  |  |  |  | 0,46 | 59,28 |  | 1033,97 |
| Всего по ТК |  |  |  |  |  | 1,94 | 110,73 |  | 1927,81 |

Технологическая карта составляется для одной из пород, выращиваемых в посевном отделении.  Порода выбирается по указанию преподавателя или по желанию студента. Расчеты производятся, исходя из того, что питомник уже освоен, выпускает свою продукцию регулярно. Период освоения его территории не учитывается.

Графа 1 - используя учебную, справочную и нормативно-техническую литературу [2, 3, 6, 7, 12] студент самостоятельно разрабатывает перечень технологических операций (работ), проводимых при выращивании сеянцев выбранной породы на всех полях севооборота.

Состав работ в каждом конкретном случае определяется, исходя из биологических и экологических особенностей выращиваемых пород, и должен быть составлен с соблюдением всех агротехнических требований. При этом наименования работ могут отличаться от приведенных в данном случае.

Графы 2, 3, 6 - по каждому виду работ все данные берутся из сборника “Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках”. -  М., 1995 [29] (далее ТНВп).

Например, для работы № 1: в ТНВп по содержанию находим требуемую работу - пункт 3.1.2.2 “Внесение органических удобрений в почву” на стр. 25-26. Выбираем состав агрегата: трактор МТЗ-80 с разбрасывателем РОС-3 и записываем в графу 2. Норма выработки в данном случае зависит от нормы внесения удобрений и длины гона и дается в гектарах (записываем в графу 3 единицу измерения - га).

Длина гона - это длина поля посевного отделения (берется из графы 6 таблицы 2.2) в нашем случае 192 м, т.е. попадает в градацию 151-250 м.

Следовательно при норме внесения удобрений 21-40 т/га [27] норма выработки будет 10,0 га (записываем в графу 6 - 10,0).

В такой же последовательности заполняем остальные виды работ.

Графа 4 - объем зависит от вида выполняемой работы:

работы №№ 1-7, 9-12, 15-18 - там где единица измерения гектары, площадь берется соответственно выбранной породы из графы 5 таблицы 2.1 (для сосны обыкновенной - 0,41 га). Если работа выполняется несколько раз (№ 5, 12, 15, 17), то площадь нужно умножить на кратность обработки. Например, работа № 5: 0,41  2 = 0,82 га.

работа № 8 - берется из графы 7 таблицы 2.4 по выбранной породе.

работа № 13 - площадь ручной прополки посевов в рядах (строках) обычно составляет 30-40 % площади посевов (для расчета принимаем - 30 %) и выражается в квадратных метрах. Делаем расчет: 0,41 га  10000 м2  0,3 = 1230 м2, т.к. работа выполняется три раза, получаем - 1230 м2  3 = 3690 м2  3,7 тыс. м2.

Работа № 19 - берется из графы 3 таблицы 2.1.

работа № 14 - количество щитов, необходимых для отенения, рассчитывается путем деления длины посевных строк на площади посева (графа 4 таблицы 2.4) на число строк в схеме посева (для сосны - 6) и на длину щита (может быть 1...1,5 м). Например:    16400 м : 6 шт. : 1,5 м = 1822 шт.

Графа 5 - тарифный разряд определяется отдельно по каждой работе, используя ТНВп и таблицу тарифных разрядов (Приложение Е). Например, для работы № 1 в ТНВп установлен исполнитель: тракторист-машинист с тарифным разрядом - 4. По приложению Е находим категорию работ “Лесные питомники и теплицы” и определяем тарифный разряд, соответствующий Единой тарифной сетке (ЕТС) - 8. В такой же последовательности определяются разряды по остальным работам.

Графа 7 - определяется делением графы 4 на графу 6. Если работа выполняется вручную, то данная графа не заполняется.

Графа 8 - определяется делением графы 4 на графу 6. Если работу выполняют несколько человек, то результат нужно умножить на количество работающих в бригаде. Например, работу № 14 “Отенение посевов щитами” выполняют двое рабочих, следовательно:

1822 : 230  2 = 15,84.

Графа 9 - в основу расчета дневной тарифной ставки положены:

а) месячные ставки Единой тарифной сетки (ЕТС). В связи с тем, что ставки ЕТС периодически изменяются, информацию о них предоставляет преподаватель.

б) среднемесячное число рабочих дней. Определяется делением количества рабочих дней в году на 12 месяцев.

Количество календарных, рабочих, выходных и праздничных дней и рабочее время (в часах) ежегодно объявляется в печатных СМИ.

В 2001 году количество рабочих дней - 251.

Производим расчет:

251 : 12 = 20,92.

Дневная тарифная ставка определяется делением месячной ставки ЕТС на среднемесячное число рабочих дней.

Например, произведем расчет для 8 разряда, месячная ставка которого по ЕТС на январь - июнь 2001 года составляет 411,8 руб.

411,8 : 20,92 = 19,68 руб.

Графа 10 - для механизированных работ определяется умножением графы 7 на графу 9. Для ручных работ определяется умножением графы 8 на графу 9.

После того, как произведен расчет всех видов работ, необходимо по каждому полю и по всей технологической карте (ТК) подсчитать итог в графах 7,8 и 10.

Таблица 2.6 - Расчет себестоимости сеянцев сосны обыкновенной

| Показатель | Затраты, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Тарифный фонд заработной платы | 1927,81 |
| 2. Премии 40 % | 771,12 |
| 3. Выслуга лет 25 % | 481,95 |
| 4. Прочие надбавки 10 % | 192,78 |
| 5. Районный коэффициент 15 % | 506,05 |
| 6. Отчисления соцстраха 38,5 % | 1493,69 |

Продолжение таблицы 2.6

| 1 |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материалы | нома расхода | количество | цена за единицу, руб. |  |
| - раундап, кг/га | 3 | 1,23 | 204 | 250,92 |
| - фундазол, гр/кг | 3 | 75 | 0,32 | 24 |
| - суперфосфат, кг/га | 100 | 41 | 24 | 984 |
| - опилки, т/га | 20 | 8,2 | 400 | 3280 |
| - семена, кг/га | 60 | 25 | 300 | 7500 |
| - аммиачная селитра, кг/га | 100 | 41 | 20 | 820 |
| - калийная соль, кг/га | 70 | 28,7 | 8 | 229,6 |
| - велпар, кг/га | 1 | 0,41 | 490 | 200,9 |
| 8. Содержание агрегата, м/см | - | 1,94 | 532,6 | 1033,24 |
| 9. Всего |  |  |  | 19696,06 |
| 10. Технологическая себестоимость 1 тыс. шт. сеянцев |  |  |  | 39,39 |

Графа 1 - пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 выписываются из методички.

пункт 7 - заполняется из технологической карты (таблица 2.5), в которой по видам работ указываются используемые материалы. Информацию о норме расхода и цене за единицу материалов предоставляет преподаватель.

Количество материала рассчитывается умножением нормы расхода на объем работ. В случае, когда норма дается на единицу площади (га), умножаем на площадь посева выбранной породы (графа 5 таблицы 2.1). Например, количество гербицида раундап:

3 кг/га  0,41 га = 1,23 кг.

При расчете протравителя фундазол норма дается на килограмм семян, поэтому умножаем на их потребное количество (графа 7 таблицы 2.4):

3 гр/кг  25 кг = 75 гр.

Графа 2 - пункт 1 - выписывается из графы 10 таблицы 2.5 (всего по технологической карте (ТК) - 1927,81 руб.).

пункт 2 - берется из расчета 40 % от тарифного фонда заработной платы:

1927,81  0,40 = 771,12 руб.

пункт 3 - рассчитывается в размере 25 % от тарифного фонда:

1927,81  0,25 = 481,95 руб.

пункт 4 - составляет 10 % от тарифного фонда:

1927,81  0,10 = 192,78 руб.

пункт 5 - составляет 15 % от суммы пунктов 1, 2, 3, 4:

(1927,81 + 771,12 + 481,95 + 192,78)  0,15 = 506,05 руб.

пункт 6 - составляет 38,5 % от суммы пунктов 1, 2, 3, 4, 5:

(1927,81 + 771,12 + 481,95 + 192,78 + 506,05)  0,385 = 1493,69 руб.

пункт 7 - рассчитывается умножением количества расходуемого материала на его цену. Например, затраты на гербицид раундап:

1,23  204 = 250,92 руб.

пункт 8 - определяется умножением количества машино-смен (берется из графы 7 таблицы 2.5 - всего по технологической карте (ТК)) на условную стоимость машино-смены агрегатов (информацию предоставляет преподаватель):

1,94  532,6 = 1033,24 руб.

пункт 9 - определяется суммированием пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В нашем примере сумма прямых затрат на выращивание планового количества (500 тыс. шт.) сеянцев сосны обыкновенной составляет:

19696,06 руб.

пункт 10 - рассчитывается делением суммы затрат (пункт 9) на ежегодный выпуск посадочного материала выбранной породы (берется из графы 3 таблицы 2.1):

19696,06 : 500,0 = 39,39 руб.

Проект лесных культур

Лесные культуры проектируют в случае, когда на участках земель, не покрытых лесной растительностью, в предельно допустимый срок, определяемый региональными руководствами по проведению лесовосстановительных работ, естественным заращиванием или мерами содействия естественному возобновлению леса не было обеспечено восстановление хозяйственно ценных пород.

На все участки, отведенные под лесные культуры, лесничий составляет проекты (организационно-технологические схемы) с обязательным предварительным обследованием площади в натуре. При обследовании участка устанавливают состояние естественного возобновления леса, степень захламленности площади валежником и порубочными остатками, количество и диаметр пней, заселенность почв вредными насекомыми и т.д. Все эти исходные данные даются в индивидуальном задании (пункты 2.1 - 2.8). Бланки проектов лесных культур студент берет в своем лесхозе или составляет самостоятельно по форме, приведенной в методических указаниях (таблица (форма) 2.7).

Таблица (форма) 2.7

Утверждаю

Директор лесхоза:

_______________________________

“_______”______________20____ г.

П Р О Е К Т

(организационно-технологическая схема)

лесных культур

(реконструкции малоценных насаждений)

на весну, осень _____2002____ г.

Лесничество_____ Юматовское_______ Лесхоз__ -техникум Уфимский____

Номер квартала___9___ Номер выдела___2___ Площадь участка __9,5____га

Группа лесов_____1______ Главная порода_______ Сосна обыкновенная____

Сопутствующие породы______ Липа мелколистная_______________________

Вид культур ________сплошные________________________________________

сплошные, частичные, предварительные, подпологовые, реконструкция

____________________________________________________________________

План участка, масштаб 1 : 10000

1. Категория лесокультурной площади: вырубка, гарь __2000__ г.; редина, пустырь, прогалина, состояние очистки _________свежая вырубка;_________

_____________________захламленность слабая__________________________

- Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности_____ равнина;___

_________светло-серая лесная, легкосуглинистая, свежая________________

3. Напочвенный покров (важнейшие растения-индикаторы, степень задернения почвы) _______ медуница, лапчатка, грушанка; слабое_________

- Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий__________________

_______________________ свежая суборь В2_____________________________

5. Наличие естественного возобновления (по породам), тыс. шт./га ____ - ____,

размещение, ср. высота, м________________ отсутствует________________

- Захламленность_____10____ м3/га, наличие пней (валунов)____420___шт./га,

средний диаметр____24____ см

- Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га__майский хрущ; 2000 шт./га_

- Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насаждения__

_______________________________ - ___________________________________

9. Способ реконструкции: ширина и направление коридоров, кулис, размеры окон, площадь расчищенных коридоров от общей площади реконструируемого участка (в %)_____________________ - __________________________________

____________________________________________________________________

- Сроки и виды подготовки площади; применяемые машины и орудия______

____очистка от захламленности перед бороздованием; ЛХТ-55, ПС-5_____

11. Способы и время обработки почвы (механизированная, конная, ручная, сплошная, полосами, бороздами, террасирование, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия_________ частичная_____

___механизированная, бороздами; осень 2001 г.; до 20 см; ПКЛ-70_________

12. Размещение и размеры площадок, террас, полос, борозд на площади и их направление______ борозды через 2,5 м; ширина по дну 0,7 м;_____________

______________________вдоль длинной стороны участка_________________

13. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, саженцами, посев рядовой, строчно-луночный, комбинированный, ручной, механизированный)_

_________посадка сеянцами; механизированная рядовая; МЛУ-1___________

применяемые машины и орудия

____________________________________________________________________

14. Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс. шт.______5,3______

____________________________________________________________________

15. Размещение посадочных (посевных) мест: расстояние между рядами (площадками)___2,5____м , в рядах (в площадках)___0,75___ м _____________

____________________________________________________________________

- Схема смешения пород ___  С  -  С  -  С  -  С __________________________

- С  -  С  -  С  -  С

- Лп - Лп - Лп - Лп

- Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га __С-3,5; Лп-1,8.__

тыс. шт. (кг) и на всю площадь по породам______ Сосна обыкновенная - ____

__________33,25 тыс. шт., Липа мелколистная - 17,10 тыс. шт.__________

_________________________Всего: 50,35 тыс. шт._______________________

18. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст, происхождение, селекционная категория, качество семян, номер сертификата_

___сортированные стандартные 2-летние сеянцы Сосны обыкновенной,__

__Липы мелколистной; выращены из местных семян в своем питомнике;__

_________________соответствуют ОСТ 56-98-93_______________________

- Способ подготовки семян к посеву_________________ - ________________

- Виды и способы ухода, их кратность:

1-й год__агротехнический механизированный и ручной 4-кратный___

2-й год__агротехнический механизированный и ручной 3-кратный___

3-й год__агротехнический механизированный и ручной 2-кратный___

4-й год________лесоводственный механизированный 1-кратный_____

- Противопожарные и защитные мероприятия________ проведение________

_______________________минерализованных полос_______________________

22. Намечаемый год перевода культур в земли, покрытые лесной растительностью________2007_____________________________________________________________________________________________________________

Составил:

Лесничий_______________________		______________________________

фамилия, и., о.				                подпись, число

Проверил:

_______________________________		______________________________

должность, фамилия, и., о.				                подпись, число

Согласовано с внесением следующих замечаний__________________________

____________________________________________________________________

Главный лесничий

_______________________________		______________________________

фамилия, и., о.					   подпись, число

Сначала заполняется первый лист проекта лесных культур, в котором указываются:

- год посадки - например: 2002. Необходимо учесть, что составление, проверка и утверждение проекта должны быть закончены до 15 сентября года, предшествующего производству лесных культур;

- срок посадки или посева - необходимо выделить подчеркиванием. В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева леса является ранняя весна, до начала распускания почек. В благоприятных почвенно-климатических условиях, когда высаженные растения не вымокают или не выжимаются из почвы морозом, а всходы не повреждаются весенними заморозками, допускается позднелетняя и осенняя посадка и осенний посев (крупноплодных лиственных пород) леса;

- лесничество, лесхоз, номер квартала и выдела, площадь участка - берутся из задания;

- группа лесов - берется по материалам лесоустройства проектируемого лесхоза;

- главная и сопутствующие породы и вид культур - выбираются после заполнения пунктов 1-7 проекта лесных культур.

#### План участка лесных культур

Выполняется на отдельном листе белой бумаги формата А4 черной тушью или пастой (Приложение Ж). При отводе участка под лесные культуры проводят горизонтальную инструментальную угломерную съемку с измерением длин линий и привязкой к квартальной сети, дорогам, другим, нанесенным на планшет, постоянным ориентирам и составляют чертеж (план) в масштабе 1 : 10000 с указанием углов и длин линий. Площадь участка определяют с точностью до 0,1 га. Если под лесные культуры отведен выдел или вырубка полностью, то вместо инструментальной угломерной съемки допускается выкопировка из лесоустроительного планшета.

Пункт 1 - берется из задания. В первую очередь лесные культуры проектируют на участках, намеченных лесоустройством по “Ведомости лесовосстановительных мероприятий на не покрытых лесом землях”.

Пункт 2 - берется из задания. Почвенно-гидрологические условия оказывают решающее влияние на выбор типа лесных культур. Их характеристика формируется на основе материалов лесоустройства и произведенных при обследовании участка почвенных разрезов или прикопок, по которым уточняются типы почв, их механический состав, мощность верхних горизонтов и степень увлажнения (дренированность).

Пункт 3 - берется из задания. По живому напочвенному покрову можно судить о типе леса и лесорастительных условиях и, наоборот, зная тип леса и растительные условия, можно определить его состав. Растения напочвенного покрова являются индикаторами плодородия, механического состава, влажности, рыхлости, кислотности, степени заболоченности и т.д. почв. Характер растительного покрова определяется при обследовании участка. Степень задернения почв может быть сильной, средней или слабой и зависит от категории лесокультурной площади и условий местопроизрастания.

Пункт 4 - берется из задания. Характеристика участка дается в материалах лесоустройства, но в связи с изменениями, происходящими на лесокультурной площади в ревизионный период, необходимо при обследовании уточнять лесорастительные условия, так как на их основе определяются основные агротехнические параметры создания культур.

Пункт 5 - берется из задания. При решении вопроса о необходимости искусственного лесовосстановления и виде лесных культур нужно правильно оценить состояние возобновления, для этого рекомендуется пользоваться шкалой, предложенной ВНИИЛМом для зоны смешанных лесов (Приложение И). В лесостепной зоне применяется коэффициент 1,2. В других лесорастительных зонах используют региональные нормативы.

Так как, по условиям задания, на вырубке нет естественного возобновления, принимаем решение о создании сплошных лесных культур с относительно равномерным размещением культивируемых древесных растений и записываем выбранный вид культур на первый лист проекта.

Пункт 6 - берется из задания. Обследование вырубок с целью установления доступности их для лесокультурной техники проводится в соответствии с “Указаниями по освидетельствованию мест рубок, подсочки (осмолоподсочки) насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов”. - М., 1984 путем закладки ленточных пробных площадей шириной 5-10 м. На лесосеках шириной до 200 м закладывается одна диагональная пробная площадь, от 201 до 500 м - две диагональные пробные площади, более 500 м - две диагональные и одну - посередине вдоль лесосеки.

Пункт 7 - берется из задания. Площади, намеченные под лесные культуры, обследуют на лесопригодность в соответствии с “Наставлениями по защите лесных культур и молодняков от вредных насекомых и болезней”. -  М., 1997. Заселенность почвы вредными насекомыми не должна превышать показателей, приведенных в приложении К.

После обследования участка в натуре решается вопрос о составе культур, главной и сопутствующих породах. Главная порода выбирается из местных лесообразующих пород, она должна отвечать целям ведения хозяйства и соответствовать лесорастительным условиям участка. При выборе сопутствующих пород и кустарников следует учитывать их взаимовлияние с главной породой.

Основным критерием оптимальности при подборе ассортимента пород является возможно более полное соответствие их экологии, условиям местопроизрастания лесокультурных площадей. Некоторые лесоводственные свойства основных культивируемых пород приводятся в приложении Л.

Существующие рекомендации по типам лесных культур в основном излагаются применительно к двухмерной типологической сетке П.С. Погребняка, типы условий местопроизрастания которой в известной мере соответствуют наиболее распространенным типам леса по классификации В.Н. Сукачева (Приложение М).

Условия местопроизрастания проектируемого участка - свежие субори (В2), где главной породой чаще всего считают сосну обыкновенную. В этих условиях она имеет наивысшую производительность и технические качества древесины.

Для более полного использования и повышения плодородия почв, улучшения роста и очищаемости ствола от сучьев в свежих суборях проектируем смешанные культуры сосны обыкновенной. Чистые насаждения, как правило, следует создавать в условиях местопроизрастания с резко выраженными односторонними качествами. Состав культур в зависимости от лесорастительных условий и зон дается в приложении Н. В качестве подгоночной и почвоулучшающей породы используем теневыносливую и сравнительно медленнорастущую Липу мелколистную.

Выбранные главную и сопутствующую породы записываем на первый лист проекта лесных культур.

Пункты 8 и 9 - заполняются только при составлении проекта реконструкции малоценных насаждений.

Пункт 10 - в соответствии с “Основными положениями по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде РФ”. - М., 1994 при подготовке участка под лесные культуры проводят мероприятия по созданию условий для качественного выполнения всех последующих лесокультурных операций, а также для уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния культур. В связи с наличием на вырубке захламленности планируем механизированную очистку площади от порубочных остатков, валежа, невывезенной малоценной древесины с использованием подборщика сучьев ПС-5.

Пункт 11 - способы обработки почвы выбираются в зависимости от группы типов леса или типов лесорастительных условий, используя региональные руководства по проведению лесовосстановительных работ [8, 10, 20-26] с учетом категории лесокультурных площадей (Приложение П). Основной является механизированная обработка почвы. Требования к ее применению на вырубках установлены отраслевыми стандартами: ОСТ 56-37-79; ОСТ 56-72-83; ОСТ 56-87-86 [14, 15, 16].

Обработку почвы осуществляют на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка). Сплошная обработка проводится на участках, не имеющих на всей территории препятствий для работы орудий (при крутизне склонов до 6о и отсутствии водной и ветровой эрозии) по системам зяблевой обработки, черного, раннего и занятого паров. Частичная обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.

Так как данная в задании свежая вырубка относится к категории лесокультурных площадей “б” (Приложение П), проектируем частичную обработку почвы без предварительной корчевки пней. По ОСТ 56-72-83 для лесорастительных условий В2 (свежая суборь) выбираем обработку почвы способом нарезки плужных борозд глубиной не более 0,2 м. Основной плуг, применяемый при этом, ПКЛ-70. Согласно того же ОСТа частичная обработка почвы для осенней посадки производится весной, а для весенней посадки - осенью года, предшествующего созданию культур.

Пункт 12 - технические требования, определяющие основные параметры обработки почвы, установлены вышеназванными ОСТами. Соответственно в данном случае принимаем: ширина борозд 0,7 - 1,2 м; среднее расстояние между осями борозд не более 3 м; допустимый разрыв борозд не более 15 %. При обработке почвы борозды рекомендуется располагать вдоль длинной стороны участка и обеспечить прямолинейность, параллельность и равномерность их расположения.

Пункт 13 - согласно “Основным положениям по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде РФ”. -  М., 1994, основным методом создания культур является посадка. Посев допускается при наличии положительного опыта на участках со слабым развитием напочвенного покрова при создании культур пород, имеющих крупные семена. Технологические требования к методам создания культур установлены региональными наставлениями (руководствами) по лесовосстановлению  [8, 20-26].

Учитывая тип лесорастительных условий и зону данного проекта выбираем метод создания культур - посадка сеянцами рядовая в дно борозды. Из существующих двух основных способов создания лесных культур - механизированного и ручного, выбираем первый, как более высокопроизводительный и эффективный. Ручной способ применяется лишь в случаях, когда механизация затруднена или невозможна: под пологом, в площадки, на крутых склонах и т.д.

На свежих дренированных почвах рекомендуется применять универсальную лесопосадочную машину МЛУ-1. В региональных наставлениях (руководствах) приводится перечень рекомендуемых машин и орудий, применяемых при лесовосстановлении.

Пункты 14 и 15 - в соответствии с “Основными положениями...” [10] первоначальная густота лесных культур, создаваемых посадкой сеянцев, на вырубках лесной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах, должна быть не менее 4 тыс., на сухих почвах и в лесостепной зоне - 6 тыс., а для культур дуба на вырубках с естественным возобновлением хозяйственно ценных сопутствующих пород - 2,5 тыс. посадочных мест на 1 га. При создании культур методом посева число посевных мест увеличивается на 20 %. При посадке лесных культур саженцами допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тыс. шт./га при условии, что ко времени перевода лесных культур в покрытые лесной растительностью земли они будут соответствовать требованиям стандарта.

Конкретные нормы первоначальной густоты культур, допустимой ширины междурядий и расстояний между посадочными (посевными) местами в зависимости от вида главной древесной породы, типа лесорастительных условий, метода и целей создания культур, размеров посадочного материала устанавливаются по лесорастительным зонам региональными наставлениями (руководствами) по лесовосстановлению [8, 20-26].

Действующие в настоящее время технологические карты на создание лесных культур предусматривают в зависимости от конкретных условий ширину междурядий от 2 до 5 м и шаг посадки от 0,5 до 1,0 м, что обеспечивает требуемую первоначальную густоту.

Согласно “Руководству по лесовосстановлению ...” [26] для лесных культур сосны обыкновенной создаваемых в свежих суборях (В2) лесостепной зоны установлено размещение растений на площади 2,5  0,75 м, то есть ширина междурядий 2,5 м, а шаг посадки 0,75 м.

Густота лесных культур определяется по формуле:

10000

Г = ----------- , шт./га,						 (5)

а  в

где, а - расстояние между рядами (ширина междурядий), м;

в - расстояние в ряду (шаг посадки), м.

Рассчитываем густоту лесных культур:

10000

Г = --------------- = 5333 шт./га  5,3 тыс. шт./га.

2,5  0,75

Полученное число записываем в пункт 14 проекта.

При выборе расстояния между рядами необходимо учитывать требования ОСТ 56-99-93 [17], в котором для главных древесных пород в различных лесорастительных условиях и зонах дается допустимый предел средней ширины междурядий. Для сосны обыкновенной в проектируемых условиях - не более 3,5 м.

При определении ширины междурядий и шага посадки нужно учитывать индекс равномерности размещения растений по площади (Ир), который определяется по формуле:

а

Ир = --------- ,    					(6)

в

где, а, в - см. формулу 5.

Наиболее благоприятные условия для роста культур наблюдаются при равномерном размещении культивируемой породы, что соответствует Ир = 1,0. В производственных условиях Ир не должен превышать величину, равную 6,0.

В нашем проекте:

2,5

Ир = --------- = 3,3, что допустимо.

0,75

Выбранное размещение записываем в пункт 15 проекта.

Пункт 16 - после того, как выбран ассортимент пород в составе лесных культур, устанавливают тип смешения (тип насаждения) по сочетанию компонентов формируемого насаждения: древесно-теневой (главная и сопутствующая породы), древесно-кустарниковый (главная порода и кустарник) и комбинированный, определяют долю участия пород в первоначальном составе и способ их смешения.

Выбранные типы смешения приводят в виде схем, на которых принятыми в лесном хозяйстве буквенными символами обозначены посадочные (посевные) места входящих в состав культур пород и их сочетание - способ смешения. С лесоводственной и технологической точек зрения наиболее целесообразны порядный (рядовой) и кулисный способы смешения главных и сопутствующих пород. Подеревное смешение может быть рекомендовано при введении кустарника. Звеньевой и шахматный (групповой) способы смешения затрудняют механизацию посадки и посева леса. Их применение оправдано только при создании культур специального назначения.

Схема культур должна включать полный цикл смешения. В каждом ряду указывают 3-5 посадочных (посевных) мест, а в случае звеньевого смешения - полный цикл.

Схемы смешения приводятся в таблицах типов лесных культур разработанных по зонам и лесорастительным условиям в региональных наставлениях (руководствах) по лесовосстановлению[8, 20-26].

Согласно “Руководству по лесовосстановлению...” [26] для смешанных сосново-липовых культур, создаваемых в свежих суборях (В2) лесостепной зоны, применяется  кулисный способ смешения с чередованием двух рядов сосны и одного ряда липы:

С  -  С  -  С  -  С

С  -  С  -  С  -  С

Лп - Лп - Лп - Лп

При рядовом и кулисном смешении допускается запись 2С1Лп. Цифрой обозначается число рядов каждой породы в цикле смешения.

Пункт 17 - при создании смешанных лесных культур потребность в посадочном (посевном) материале определяется отдельно по породам соответственно схеме смешения. Количество рядов можно принять за части, то есть в нашем примере будет 2 части сосны и 1 часть липы, всего 3 части.

Определяем попородную потребность в посадочном материале на 1 га при расчетной густоте лесных культур 5,3 тыс. шт. (пункт 14):

сеянцев сосны: 5,3 : 3  2 = 3,5 тыс. шт.;

сеянцев липы: 5,3 : 3  1 = 1,8 тыс. шт.

Определяем потребность в посадочном материале по породам на всю площадь, которая в данном проекте - 9,5 га:

сеянцев сосны: 3,5  9,5 = 33,25 тыс. шт.;

сеянцев липы: 1,8  9,5 = 17,10 тыс. шт.

Пункт 18 - при посадке культур применяют различные виды посадочного материала, но основными в лесокультурном производстве являются сеянцы и саженцы, технические требования к которым установлены ОСТ 56-98-93 [13]. Для посадки допускается только высококачественный, стандартный посадочный материал.

Семена, которые используются для выращивания посадочного материала или создания лесных культур методом посева, должны иметь удостоверение о кондиционности выданное лесосеменной станцией и соответствовать требованиям государственных стандартов. Предпочтение нужно отдавать семенам местного происхождения, заготовленным на лесосеменных участках и плантациях, а также в нормальных и плюсовых насаждениях. Допускается применение инорайонных семян в соответствии с лесосеменным районированием.

В данном случае при создании культур применяем сортированные 2-летние стандартные сеянцы, выращенные из местных семян в своем питомнике.

Пункт 19 - заполняется при создании лесных культур методом посева.

Пункт 20 - различают два вида уходов за лесными культурами: агротехнический, заключающийся в рыхлении почвы и уничтожении сорной травянистой и мелкой древесно-кустарниковой растительности, и лесоводственный - удаление естественно возобновившихся нежелательных древесных пород, заглушающих культивируемые растения.

Агротехнический уход проводят с момента посадки или посева культур до их перевода в покрытые лесной растительностью земли. Проведение лесоводственного ухода необходимо предусматривать с 3...4-летнего возраста в целях предотвращения гибели культур от заглушения мягколиственными породами.

Агротехнический, как и лесоводственный уход, может выполняться механизированным или ручным способом, а также с помощью химических средств.

Способы, кратность и длительность агротехнических уходов зависят от лесорастительных условий, биологических особенностей культивируемой породы, способа обработки почвы, метода создания культур, размеров применяемого посадочного материала. Рекомендуемое число и продолжительность уходов по лесорастительным зонам даны в приложении Р.

В данном случае проектируем 5-кратную культивацию культур, 4-кратную прополку и 1-кратный лесоводстенный уход, которые проводятся в течении четырех лет.

Пункт 21 - при создании лесных культур хвойных пород в проекте могут предусматриваться мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров:

- ввод до 3-х единиц в состав хвойных культур лесообразующих лиственных пород, если заданная примесь не обеспечивается естественным возобновлением;

- создание противопожарных барьеров из лиственных пород;

- проведение минерализованных полос и уход за ними;

- создание противопожарных барьеров.

В данном случае проектируем проведение минерализованных полос.

Пункт 22 - лесные культуры, созданные на землях лесного фонда и соответствующие показателям ОСТ 56-99-93 [17], подлежат переводу в покрытые лесной растительностью земли. Стандарт не распространяется на лесные культуры: плантационные, подпологовые, предварительные, ландшафтные.

В зависимости от типов лесорастительных условий и зоны ОСТ устанавливает возраст лесных культур, подлежащих переводу. В настоящем проекте лесные культуры сосны, создаваемые в свежих суборях (В2) лесостепной зоны, подлежат обследованию для определения качества в возрасте 6 лет.

Для определения намеченного года перевода культур в земли, покрытые лесной растительностью отсчет ведут от года создания (посадки или посева) лесных культур (в данном проекте - 2002 год). Так как срок посадки - весна, в 2002 году лесные культуры будут однолетними. Следовательно шестилетнего возраста они достигнут в 2007 году.

Таблица 2.8 - Тип лесных культур

| Способ | Метод | Способ | Количество | Состав культур |  | Схема | Размещение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обработки почвы | создания | создания | и кратность уходов | главные породы | сопутствующие породы | смешения | посадочных (посевных) мест | посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс. шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| частичная механизиро ванная бороздами | посадка сеянцами | механизи рованный рядовой | 10 раз 1-й год - 4 2-й год - 3 3-й год - 2 4-й год - 1 | Сосна обыкновенная | Липа мелколистная | С - С - С - С С - С - С - С Лп-Лп-Лп-Лп | 2,5  0,75 | 5,3 С - 3,5 Лп - 1,8 |

Тип лесных культур - это лесные культуры, характеризующиеся общими особенностями технологии создания, породным составом, размещением и густотой культивируемых растений. Выбор типа культур должен отвечать  лесоводственным требованиям, предъявляемым к данным культурам, лесорастительным условиям лесокультурной площади и экономическим возможностям лесхоза. Таблица 2.8 заполняется на основании проекта лесных культур (табл. (форма) 2.7) и содержит показатели, характеризующие понятие “Тип лесных культур”.

Графа 1 - берется из пункта 11.

Графа 2 - берется из пункта 13.

Графа 3 - берется из пункта 13.

Графа 4 - берется из пункта 20.

Графы 5 и 6 - берутся из первого листа проекта лесных культур.

Графа 7 - берется из пункта 16.

Графа 8 - берется из пункта 15.

Графа 9 - берется из пунктов 14 и 17.

Таблица 2.9 - Технологическая карта создания лесных культур сосны обыкновенной

| Наименование работ | Состав агрега та | Ед. изм. | Объем работ | Тарифный разр. | Норма выра ботки | Потребное количество |  | Тарифная ставка | Тарифный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (трактор, орудие) |  |  |  |  | м/см | ч/дн |  | з/пл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Изготовление и установка столбов | вручную | шт. | 4 | 8 | 11,0 |  | 0,36 | 19,68 | 7,08 |
| 2. Расчистка площади от порубочных остатков | ЛХТ-55 ПС-5 | га | 9,5 | 9 | 2,0 | 4,75 | 4,75 | 22,27 | 105,78 |
| 3. Бороздование | ЛХТ-55 ПКЛ-70 | га | 9,5 | 9 | 4,2 | 2,26 | 2,26 | 22,27 | 50,33 |
| 4. Погрузка, разгрузка посадочного материала | вручную | тыс. шт. | 50,35 | 8 | 171,0 |  | 0,29 | 19,68 | 5,71 |
| 5. Перевозка посадочного материала | ГАЗ-53 | тыс. шт. | 50,35 | 7 | 178,4 | 0,28 | 0,28 | 17,41 | 4,87 |
| 6. Прикопка сеянцев | вручную | тыс. шт. | 50,35 | 6 | 36,9 |  | 1,36 | 19,68 | 26,76 |
| 7. Посадка лесных культур тракторист - 1 сажальщики - 2 оправщик - 1 заправщик - 0,5 4,5 | ЛХТ-55 МЛУ-1 | га | 9,5 | 9 9 6 6 | 2,9 | 3,28 | 14,76 | 22,27 22,27 19,68 19,68 | 315,96 |
| 8. Культивация культур (5-кратная) | ЛХТ-55 КЛБ-1,7 | га | 47,5 | 9 | 3,6 | 13,19 | 13,19 | 22,27 | 293,74 |
| 9. Прополка культур (4-кратная) | вручную | тыс. м2 | 76,0 | 6 | 0,907 |  | 83,79 | 15,39 | 1289,53 |
| 10. Дополнение культур | вручную | шт. | 15105 | 7 | 681 |  | 22,18 | 17,41 | 386,15 |
| 11.Лесоводствен ный уход | ЛХТ-55 КОК-2 | км | 4,0 | 9 | 14,0 | 0,29 | 0,29 | 22,27 | 6,46 |
| 12. Проведение минерализован ных полос | ЛХТ-55 ПКЛ-70 | км | 1,4 | 9 | 13,4 | 0,10 | 0,10 | 22,27 | 2,23 |
| Всего по ТК |  |  |  |  |  | 24,15 | 143,61 |  | 2494,60 |

Общий порядок заполнения технологической карты тот же, что и для выращивания посадочного материала (таблица 2.5).

Графа 1 - используя учебную, справочную и нормативно-техническую литературу [1, 3, 8, 10, 20 - 26],  студент  самостоятельно  разрабатывает перечень технологических операций (работ), проводимых при создании лесных культур. Состав работ в каждом конкретном случае определяется, исходя из типа лесных культур, особенностей выращивания древесной породы и характеристики лесокультурной площади. При этом наименования работ могут отличаться от приведенных в данном случае.

Графы 2, 3, 6 - по каждому виду работ данные берутся из сборника “Типовые нормы выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных условиях”, М., 1990 [30] (далее ТНВл).

Глава 4 - объем зависит от вида выполняемой работы:

работы №№ 2, 3, 7, 8 - там, где единица измерения гектары, записывается площадь проектируемых культур. В нашем примере - 9,5 га.

Если работа выполняется несколько раз, то площадь умножается на кратность проведения. Например, работа № 8:

9,5  5 = 47,5 га

работа № 1 - участки лесных культур закрепляют в натуре столбами в местах пересечения линий сторон. Если участок имеет прямоугольную форму, то ставятся четыре столба. Если форма неправильная, то соответственно числу углов полученных при съемке участка.

работы №№ 4,5,6 - объем берется из пункта 17 таблицы (формы) 2.7. В данном случае - 50,35 тыс. шт.

работа № 9 - расчет производится в следующей последовательности:

10000 м2 делится на расстояние между рядами. Полученную протяженность рядов в метрах умножают на ширину обработки в ряду (в зависимости от ширины оставляемой после прохода культиватора защитной зоны 0,4 - 1,0 м), затем на площадь культур и на количество уходов. В нашем случае:

10000 : 2,5  0,5  9,5  4 = 76000 м2 = 76,0 тыс. м2.

Работа №10 - дополнение лесных культур планируется в объеме 20-30 % от общего количества посадочного материала, требуемого для посадки, например:

50350  0,3 = 15105 шт.

работа №11 - рассчитывается протяженность рядов лесных культур, вдоль которых должен двигаться агрегат, для этого 10000 м2 делится на ширину междурядий, в нашем примере:

10000 : 2,5 = 4000 м.

При ширине междурядий более 2,5 м необходимо сделать проходы катком с каждой стороны ряда. В этом случае полученную протяженность умножают на два.

работа № 12 - рассчитывается периметр участка лесных культур, т.к. минерализованные полосы проводятся по его границе. Длины сторон указаны на плане (Приложение Ж), то есть:

195 + 487 + 195 + 487 = 1364 м  1,4 км.

Графа 5 - тарифный разряд определяется отдельно по каждой работе, используя ТНВл и таблицу тарифных разрядов (Приложение Е).

Графа 7 - определяется делением графы 4 на графу 6. Если работа выполняется вручную, то данная графа не заполняется.

Графа 8 - определяется делением графы 4 на графу 6. Если работу выполняют несколько человек, то результат нужно умножить на количество работающих в бригаде. При механизированной посадке лесных культур для определения потребности в человеко-днях умножаем число машино-смен (графа 7) на норму обслуживания агрегата (графа 1 работа № 7), то есть:

3,28  4,5 = 14,76

Графа 9 - расчет производится также, как и в графе 9 таблицы 2.5.

Графа 10 - для механизированных работ определяется умножением графы 7 на графу 9. Для ручных работ определяется умножением графы 8 на графу 9.

При механизированной посадке агрегат обслуживает бригада в составе: тракторист - 1 чел., сажальщики - 2 чел., оправщик - 1 чел., заправщик - 1 чел. на 2 машины, итого 4,5 чел. на одну машино-смену. Определяем дневную тарифную ставку рабочих бригады:

22,27 + 22,27  2 + 19,68 + 19,68  0,5 = 96,33 руб.

Тарифный фонд определяется умножением дневной тарифной ставки бригады на количество машино-смен:

96,33  3,28 = 315,96 руб.

Далее находится итог по технологической карте (ТК) в графах 7, 8, 10.

Таблица 2.10 - Расчет себестоимости лесных культур сосны обыкновенной

| Показатель |  |  | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| 1. Тарифный фонд заработной платы |  |  | 2494,60 |
| 2. Премии, 40 % |  |  | 997,84 |
| 3. Выслуга лет, 25 % |  |  | 623,65 |
| 4. Прочие надбавки, 10 % |  |  | 249,46 |
| 5. Районный коэффициент, 15 % |  |  | 654,83 |
| 6. Отчисления соцстраха, 38,5 % |  |  | 1932,84 |
| - Материалы: | количество | цена за единицу, руб. |  |
| посадочный материал - сосна обыкновенная, т.шт./га | 33,25 + 9,98 | 50,0 | 2161,50 |
| - липа мелколистная, т.шт./га | 17,1 + 5,13 | 70,0 | 1556,10 |
| 8. Содержание агрегата, м/см | 24,15 | 799,8 | 19315,17 |
| 9. Всего |  |  | 29985,99 |
| 10. Технологическая себестоимость 1 га лесных культур |  |  | 3156,42 |

Графа 1 - пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 выписываются из методички.

пункт 7 - записываются материалы, используемые для создания лесных культур.

Количество посадочного материала, требуемого для посадки культур, берется из пункта 17 таблицы (формы) 2.7. В данном проекте: для сосны обыкновенной - 33,25 тыс. шт., для липы мелколистной - 17,1 тыс. шт. Кроме этого планируется дополнение культур, объем которого составляет в нашем случае 30 % от объема посадки, то есть: для сосны обыкновенной - 33,25  0,3 = 9,98 тыс. шт.;

для липы мелколистной - 17,1  0,3 = 5,13 тыс. шт.

пункт 8 - количество машино-смен берется из графы 7 таблицы 2.9.

Информацию о цене за единицу материалов и условной стоимости машино-смены агрегатов предоставляет преподаватель.

Графа 2 - пункт 1 - выписывается из графы 10 таблицы 2.9 (всего по ТК - 2494,60 руб.).

пункт 2 - берется из расчета 40 % от тарифного фонда заработной платы:

2494,60  0,4 = 997,84 руб.

пункт 3 - рассчитывается в размере 25 % от тарифного фонда:

2494,60  0,25 = 623,65 руб.

пункт 4 - составляет 10 % от тарифного фонда:

2494,60  0,1 = 249,46 руб.

пункт 5 - составляет 15 % от суммы пунктов 1, 2, 3, 4:

(2494,60 + 997,84 + 623,65 + 249,46)  0,15 = 654,83 руб.

пункт 6 - составляет 38,5 % от суммы пунктов 1, 2, 3, 4, 5:

(2494,60 + 997,84 + 623,65 + 249,46 + 654,83)  0,385 = 1932,84 руб.

пункт 7 - рассчитывается умножением количества посадочного материала на его цену. Например, для сосны обыкновенной:

(33,25 + 9,98)  50,0 = 2161,50 руб.

пункт 8 - определяется умножением количества машино-смен (берется из графы 7 таблицы 2.9 - всего по технологической карте (ТК)) на условную стоимость машино-смены агрегатов:

24,15  799,8 = 19315,17 руб.

пункт 9 - определяется суммированием пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В нашем примере сумма прямых затрат на создание 9,5 га лесных культур сосны обыкновенной составляет:

29985,99 руб.

пункт 10 - рассчитывается делением суммы затрат (пункт 9) на площадь создаваемых культур:

29985,99 : 9,5 = 3156,42 руб.

Приложение А

Задание №____1____

на курсовую работу по дисциплине “Лесные культуры”

Студенту__________ Саитову С.М._________  группы_______52 ЛХ________

Тема: Проект организации лесного питомника и проект лесных культур

ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ:

Лесхоз______ Уфимский__________ Лесничество______ Юматовское_______

- Проект организации лесного питомника

- посевное отделение с ежегодным выращиванием сеянцев:

___Сосны обыкновенной - 500,0 тыс. шт._____________________________

___Липы мелколистной - 200,0 тыс. шт._____________________________

___Березы повислой - 113,0 тыс. шт._________________________________

- школьное отделение с ежегодным выращиванием саженцев:

___Липы мелколистной - 12,0 тыс. шт.______________________________

___Березы повислой - 10,0 тыс. шт.__________________________________

- зона____________ лесостепная____________________________________

- участок, выбранный под питомник_____________ пустырь____________

- рельеф________ равнинный, уклон 2о к юго-западу___________________

- почва_____________ светло-серая, лесная, легкосуглинистая, ________

_____________________мощностью 45,0 см; гумуса 4 %; РН 6,0__________

- источник водоснабжения__________________ пруд в 500 м____________

- залегание грунтовых вод_____________________ 2,5 м________________

2. Проект лесных культур

- квартал №______ 9______             выдел №______ 2_______

- площадь участка__________ 9,5 га__________________________________

- категория лесокультурной площади____________ свежая вырубка______

_____________________________ (количество пней 420 шт./га)__________

- рельеф, почва_______________ равнинный, уклон 1о__________________

______________ светло-серая лесная (легкосуглинистая) свежая_________

- напочвенный покров, задернение_________ медуница, лапчатка,______

___________________грушанка; ________слабое________________________

- тип лесорастительных условий___________ свежая суборь В2 _________

__________________________________________________________________

- естественное возобновление_______________отсутствует___________

__________________________________________________________________

- зараженность почвы вредителями__________________________________

_________________________ слабая 0,2 шт./м2, майский хрущ___________

Преподаватель_________________________

Дата выдачи___________________________

Приложение Б

Пример вычерчивания рамки на листе белой бумаги формата А4

5

20  					                                5

297

7

Лист

15

10             5

210

Приложение В

Пример заполнения титульного листа

Министерство природных ресурсов России

Уфимский лесхоз-техникум

Заочное отделение

Группа 52 ЛХ

Курсовая работа

по дисциплине: Лесные культуры

на тему: Проект организации лесного питомника и проект лесных культур

- 12. 044

Выполнил:          		С.М. Саитов

Проверил:           		И.В. Унгур

Приложение Г

План организации территории лесного питомника

Юматовского лесничества Уфимского лесхоз-техникума

Масштаб 1 : 2000								Площадь 10 га

Продолжение приложения Г

Условные обозначения:

- посевное отделение                 		              - прикопочный участок

- школьное отделение				   - компостник

- хозяйственный участок			   - дороги

Выполнил:                С.М. Саитов

Приложение Д

#### Норма высева семян древесных и кустарниковых пород,

#### в г/пог.м (1 класс качества)

| Порода | Масса | Лесорастительная зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 шт. семян, г | Лесная Дальнего Востока | Лесная | Лесо степная | Степная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абрикос обыкновенный | 1400 | - | - | - | 40 |
| Арония черноплодная | 3,2 | - | 1,4 | - | - |
| Бархат амурский | 11,9 | 1,5 | - | - | - |
| Береза даурская | 0,7 | 3 | - | - | - |
| Береза повислая | 0,17 | - | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Бирючина обыкновенная | 22 | - | - | - | 4 |
| Боярышник однопестичный | 275 | - | 17 | - | 20 |
| Бузина обыкновенная (кистистая) | 2,5 | - | 1,5 | 2 | - |
| Вяз гладкий | 7 | - | - | 4 | 4 |
| Вяз долинный (японский) | 4,8 | 3 | - | - | - |
| Вяз приземистый (мелколистный) | 8 | 5 | - | - | 4 |
| Гледичия трехколючковая | 175 | - | - | - | 10 |
| Груша обыкновенная | 24 | - | 1,8 | 2 | 2 |
| Груша уссурийская | 43 | 6 | - | - | - |
| Дерен мужской (кизил) | 237 | - | - | 15 | - |
| Дерен кроваво-красный (свидина) | 49 | - | - | - | 4 |
| Дуб красный | 2700 | - | 85 | - | - |
| Дуб монгольский | 2650 | 120 | - | - | - |
| Дуб черешчатый | 3000 | - | 125 | 125 | 125 |
| Ель аянская | 2 | 1,5 | - | - | - |
| Ель обыкновенная (европейская) | 5,1 | - | 1,8 | 2,5 | - |
| Ель сибирская | 5 | - | 2 | - | - |
| Жимолость татарская | 2,8 | - | - | 1,5 | - |
| Ирга круглолистная | 3,8 | - | - | 3 | 3 |
| Карагана древовидная (акация желтая) | 28 | - | 3,5 | 4 | 4 |
| Каштан обыкновенный (конский) | 10000 | - | - | 300 | - |
| Кизильник блестящий | 22 | - | 3 | - | - |
| Клен гиннала | 33 | 4 | - | - | - |
| Клен ложноплатановый (белый) | 107 | - | 8 | - | - |
| Клен остролистный | 126 | - | 10 | 12 | 12 |
| Клен полевой | 57 | - | - | 8 | 8 |
| Клен татарский | 40 | - | - | 5 | 5 |
| Лещина обыкновенная | 960 | - | 40 | 45 | 45 |
| Липа амурская | 37 | 5 | - | - | - |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липа мелколистная | 31 | - | 6 | 7 | 7 |
| Лиственница даурская | 3,2 | 1,5 | 3 | - | - |
| Лиственница европейская | 6 | - | 3 | - | - |
| Лиственница сибирская | 7 | - | 3 | - | - |
| Лох узколистный | 87 | - | - | - | 12 |
| Облепиха крушиновая | 12 | - | - | 3,5 | 3,5 |
| Ольха черная | 1,5 | - | 2,5 | - | - |
| Орех грецкий | 8000 | - | - | - | 170 |
| Орех маньчжурский | 9000 | 250 | - | - | - |
| Орех черный | 14000 | - | - | 250 | - |
| Пихта сибирская | 11 | - | 3 | - | - |
| Пихта цельнолистная | 32 | 10 | - | - | - |
| Пузыреплодник калинолистный | 0,9 | - | 0,3 | - | - |
| Робиния лжеакация (акация белая) | 18 | - | - | 3 | 3 |
| Рябина обыкновенная | 3,6 | - | 1,8 | 2 | - |
| Саксаул черный | 4,5 | - | - | - | 2 |
| Сирень обыкновенная | 6,7 | - | 1,2 | - | - |
| Скумпия кожевенная | 9 | - | - | - | 2 |
| Слива растопыренная (алыча) | 450 | - | - | - | 17 |
| Смородина золотистая | 2 | - | - | - | 0,5 |
| Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) | 217 | - | 45 | - | - |
| Сосна кедровая корейская (кедр корейский) | 500 | 50 | - | - | - |
| Сосна обыкновенная | 5,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Сосна крымская | 18 | - | - | - | 5 |
| Тополь черный (осокорь) | 0,8 | - | - | - | 1 |
| Хеномелес японский (айва) | 25 | - | 3 |  |  |
| Яблоня лесная | 23 | - | - | 2 | 2 |
| Ясень ланцетный (зеленый) | 23 | - | 5 | 5 | 5 |
| Ясень маньчжурский | 54 | 6 | - | - | - |
| Ясень обыкновенный | 72 | - | 8 | 8 | - |

Приложение Е

Приведение тарифных разрядов, указанных в Типовых нормах выработки в соответствие с Единой тарифной сеткой (ЕТС)

| Категория работ | Тарифный разряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трактористы-машинисты - на подготовке почвы - на посадке леса - на уходе за лесными культурами на вырубках | - - - | - - - | - - - | 8 - 8 | 9 9 9 | 10 10 10 |
| Посадка леса - механизированная - ручная | - 5 | - 6 | - 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| Обработка почвы - механизированная - ручная | - 5 | - 6 | - 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| Уход за лесными культурами на вырубках - механизированный - ручной | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| Лесозащитные работы - механизированные - ручные | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| Сбор семян с растущих деревьев | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отвод и таксация лесосек | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лесные питомники и теплицы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение Ж

План участка лесных культур

Уфимский лесхоз-техникум                                     кв. 9 выд. 2

Юматовское лесничество                                         площадь 9,5 га

Масштаб 1 : 10000

| №№ точек | Румб | Длина линий |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | по просеке | 348 |
| 2 - 3 | 3 : 90о | 80 |
| 3 - 4 | Ю3 : 46о | 195 |
| 4 - 5 | СЗ : 45о | 487 |
| 5 - 6 | СВ : 44о | 195 |
| 6 - 3 | ЮВ : 46о | 487 |

Выполнил:     С.М. Саитов

Приложение И

Шкала оценки состояния возобновления вырубки главными породами

| Характер вырубок | Степень увлаж | Количество жизнеспособного подроста в зависимости от высоты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нения | Хвойных пород |  |  | дуба и |
|  |  | мелкого до 0,5 м | среднего 0,6...1,5 м | крупного (свыше 1,5 м) | твердолиственных пород семенного происхождения высотой (не более 0,5 м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вырубки, не нуждающиеся | сухие | свыше 6 | свыше 4 | свыше 3 | свыше 4 |
| в искусственном | свежие | свыше 5 | свыше 3 | свыше 1,5 | свыше 3 |
| лесовосстановлении | влажные | свыше 4 | свыше 2 | свыше 1 | свыше 2 |
| Вырубки, требующие проведения частичных | сухие | 2...5 | 1,5...4 | 1...3 | 2...4 |
| культур или содействия естественному | свежие | 1,5...5 | 1...3 | 0,5...1,5 | 1...3 |
| возобновлению | влажные | 1,5...4 | 1...2 | 0,5...1 | 1...2 |
| Вырубки, требующие | сухие | менее 2 | менее 2 | менее 1,5 | менее 2 |
| искусственного | свежие | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 0,5 | менее 1 |
| лесовосстановления | влажные | менее 1,5 | менее 1,5 | менее 0,5 | менее 1 |

Приложение К

Степень заселенности почвы вредными насекомыми

в шт/м2

| Вид вредителя | Воз | Зоны – почвы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раст личи | Лесная |  | Лесостепная и степная |  |  | Сухая степь и полупустыня |  |  |
|  | нок | песчаные |  | песчаные |  | черно | песчаные |  | каш |
|  | (лет) | сухие | све жие | сухие | све жие | земы | сухие | све жие | тано вые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Майские | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 10 | - | - | - |
| хрущи | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
|  | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 3 | - | - | - |
| Пестрые | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| хрущи | 2 | - | - | 0,5 | 2 | - | 0,3 | 0,5 |  |
|  | 3 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,1 | 0,3 |  |
| Июньский | 1 | 12 | 20 | 8 | 12 | 18 | 6 | 8 | 10 |
| хрущ и | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| корнегрызы | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1,5 | 2 |
| Проволочники и ложнопроволочники | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 6 | 8 |
| Волосистые | 1 | - | - | 5 | 10 | - | 3 | 5 | - |
| хрущи | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - |
|  | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 0,5 | 1 | - |
| Кукурузный | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 |
| навозник | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 |
|  | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| Кузьки, цветоеды и другие хрущики | - | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 |
| Подгрызающие совки | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |

Примечания.

1. Мероприятия по борьбе с медведкой и кравчиком обязательны при любой степени заселенности почвы этими вредителями. 2. Если плотность не превышает приведенную в таблице, для обеспечения сохранности посева или посадки можно ограничиться лесокультурными мероприятиями. 3. При плотности, превышающей табличную не более чем вдвое, назначают защитные мероприятия – внесение в почву ядохимикатов при посадке и уходах. 4. При плотности, превышающей табличную более, чем в 2 раза, назначают истребительные мероприятия, например: двухлетний черный пар, сплошное внесение в почву ядохимикатов при посадке и уходах. 5. Если в почве обнаружено несколько видов вредителей, вычисляют их суммарную угрозу с учетом изменения их возрастного состава ко времени освоения площади под лесные культуры или лесной питомник.

Приложение Л

Шкалы экологии древесных и кустарниковых пород

1. Отношение к теплу (по В.Г. Атрохину):

- очень теплолюбивые: эвкалипт, криптомерия, сосна приморская, дуб пробковый, кипарис, секвойя, саксаул;

- теплолюбивые: каштан съедобный, айлант, платан восточный, дуб пушистый, орех пекан и грецкий, белая акация, гледичия, берест, тополь серебристый;

- среднетребовательные к теплу: дуб черешчатый, граб, клен остролистный, ильм, вяз обыкновенный, ясень обыкновенный, дуб горный, бук, клен ложноплатановый, бархат амурский, липа мелколистная, дуб черешчатый ранний, ольха черная;

- малотребовательные к теплу: осина, тополь бальзамический, ольха серая, рябина, береза повислая, пихта гребенчатая, ель, пихта сибирская, сосна обыкновенная и кедровая, лиственница, кедровый стланик.

2. Отношение к свету (по В.Г. Атрохину):

- светолюбивые: белая акация, лиственница, береза повислая и пушистая, сосна обыкновенная и крымская, осина, ольха серая и черная, ясень обыкновенный, дуб черешчатый;

- теневыносливые: клен остролистный, сосна кедровая сибирская, липа крупнолистная, бук, ель, пихта, тис.

3. Отношение к влаге (по А.Л. Бельгарду):

- ксерофиты - сосна обыкновенная, гледичия, белая акация, айлант, дуб пушистый, сосна крымская, тамарикс, можжевельник вергинский;

- мезоксерофиты - берест, роза собачья, крушина слабительная, миндаль степной, вишня степная, терн;

- ксеромезофиты - дуб черешчатый, берест, груша, ясень обыкновенный, яблоня;

- мезофиты - граб, ель, лещина, ильм, липа обыкновенная, клен остролистный, гордовина, бересклет бородавчатый и европейский, сосна веймутова, лиственница сибирская, клен ложноплатановый.

4. Отношение к плодородию почвы (по П.С. Погребняку):

- малотребовательные (олиготрофы): можжевельник, сосна горная, обыкновенная и черная, береза повислая, белая акация;

- среднетребовательные (мезатрофы): береза пушистая, осина, сосна веймутова, лиственница сибирская, рябина, ива козья, дуб красный, скальный, черешчатый ранний и поздний, ольха черная, каштан съедобный;

- требовательные (мегатрофы): клен остролистный, тополь черный, клен белый и полевой, граб, бук, пихта, бархат амурский, ива белая и ломкая, ильм, ясень, орех грецкий;

5. Быстрота роста (по Н.К. Вехову)

- исключительной быстроты роста: тополь;

- очень быстрого роста: клен ясенелистный;

Продолжение приложения Л

- быстрого роста: береза повислая, бархат амурский, орех черный и маньчжурский, лиственница сибирская, граб обыкновенный, лиственница даурская, ясень обыкновенный, осина;

- умеренного роста: сосна обыкновенная, береза даурская, ясень маньчжурский, дуб черешчатый, рябина, клен татарский, сосна веймутова, шелковица, дуб монгольский, орех грецкий, вяз обыкновенный, ильм горный, клен полевой, ель обыкновенная, пихта дугласова, липа мелколистная;

- медленного роста: ель колючая, пихта сибирская, ель сибирская, сосна горная;

- очень медленного роста: ель тяньшаньская.

Приложение М

Классификация типов условий местопроизрастания

(эдафическая сетка) П.С. Погребняка

| Гигротопы | Трофотопы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - боры | В - субори | С - сложные субори | Д - дубравы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 Очень сухие (ксерофильные) | А0 | В0 | С0 | Д0 |
| 1 Сухие (мезоксерофильные) | А1 | В1 | С1 | Д1 |
| 2 Свежие (мезофильные) | А2 | В2 | С2 | Д2 |
| 3 Влажные (мезогигрофильные) | А3 | В3 | С3 | Д3 |
| 4 Сырые (гигрофильные) | А4 | В4 | С4 | Д4 |
| 5 Мокрые (болота) (ультрагигрофильные) | А5 | В5 | С5 | Д5 |

Краткая характеристика рядов эдафической сетки П.С. Погребняка

| Груп па | Тип леса | Характеристика почвы | Характеристика растительности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По богатству почвы |  |  |  |
| А | Боры | Крайне бедные, обычно песчаные и торфяные | Лесная растительность мало требовательна к почве (сосновая), низкой продуктивности |
| В | Субори | Относительно бедные-глинистые пески или песчаные почвы с маломощными прослойками из супеси или суглинка, а также маломощные супеси и суглинки | Преобладает сосна с примесью ели или дуба, рябины; в покрове орляк и др. |

Продолжение приложения М

| С | Сложные субори | Относительно богатые супесчаные, иногда песчаные с мощными прослойками из супеси или суглинка, иногда суглинки небольшой мощности | Растительность та же, что и в предыдущем типе, но лучшего роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | Дубравы | Наиболее богатые мощные суглинистые и глинистые почвы | Дуб, ясень, ель, ольха |
| По влажности почвы |  |  |  |
| 0 | Очень сухие | Очень сухие с глубоким уровнем залегания вод, более 6-8 м | Насаждения низких бонитетов - сосна, дуб черешчатый, груша, степные кустарники. В покрове лишайники, ковыль, полынь и др. |
| 1 | Сухие | Менее сухие, чем в предыдущем типе с глубиной залегания вод 3-6 м | Древостои низкой продуктивности, состоят из засухоустойчивых пород, но могут примешиваться липа, клен остролистный, берест, ильм, граб, бук, в зависимости от климатических условий. В покрове толокнянка, вереск, сон-трава и др. |
| 2 | Свежие | Увлажнение наиболее благоприятное для граба, клена, ясеня суходольного, бука, пихты, лиственницы. Уровень грунтовых вод на глубине 2-4 м | В древостое - сосна, дуб, граб, клен, суходольный ясень, бук, пихта, лиственница, береза. В покрове на менее плодородных почвах, занятых борами и суборями - зеленые мхи, брусника, грушанка, орляк; на более плодородных - сныть, ясменник, медуница |
| 3 | Влажные | Увлажнение наиболее благоприятное для дуба пушистого, ильмовых, черемухи. Уровень грунтовых вод на песчаных почвах 1-2 м, глинистых и суглинистых - 3-4 м | В древостое - дуб черешчатый (поздний), ель, сосна, береза пушистая, ильмовые и др. В покрове в борах - черника, кукушкин лен, молиния; на более плодородных почвах - чистец, крапива |

Продолжение приложения М

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сырые | Увлажнение избыточное для большей части древесных пород. Грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, которая покрыта торфяным слоем (20 см) | Распространены береза пушистая и ольха черная, за исключением сырого бора. В покрове в борах и суборях кукушкин лен, сфагнум, в сложных суборях и дубравах - женский папоротник, недотрога, таволга и др. |
| 5 | Мокрые (болота) | Почвы торфяные, грунтовые воды у поверхности | Древостои сосны на сфагновых болотах низкой продуктивности; совершенно не встречаются дуб, липа, клен, граб и др. В низинных болотах преобладает ольха |

Примечание - типам условий местопроизрастания П.С. Погребняка в известной мере соответствуют следующие наиболее распространенные типы леса по классификации В.Н. Сукачева: А1 – сосняк лишайниковый, сосняк лишайниково-каменистый, верещатник сухой; А2 – сосняк брусничник; А3 – сосняк-черничник; А4 – сосняк-долгомошник; В3 – сосняк майниково-черничный; В2-В3 – сосняк майниково-брусничный, ельник-брусничник, ельник кислично-брусничный и черничный; С2 – сосняк липовый; С3 – сосняк-кисличник, ельник-кисличник; С4 – ельник таволговый; Д2 – ельник липовый; Д3 – ельник майниково-кисличный; Д4 – ельник приручейный.

# Приложение Н

Условия местопроизрастания чистых и смешанных лесных культур

| Условия место- | Вид лесных культур по зонам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| произрастания | Лесная | лесостепная | степная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Боры: сухие свежие влажные сырые | Чистые Чистые и смешанные Смешанные Чистые | Чистые Чистые и смешанные Чистые и смешанные - | Чистые Чистые и смешанные - - |
| Субори: сухие свежие влажные | - Чистые и смешанные Чистые и смешанные | Чистые и смешанные Чистые и смешанные Чистые и смешанные | Чистые и смешанные Чистые и смешанные - |
| Сурамени: свежие влажные | Чистые и смешанные Чистые и смешанные | - - | - - |
| Судубравы: очень сухие сухие свежие влажные | - - - - | - Чистые и смешанные Смешанные - | - Чистые и смешанные Смешанные - |
| Рамени: свежие влажные | Смешанные - | - - | - - |
| Дубравы: очень сухие сухие свежие влажные | - - Смешанные Смешанные | - Смешанные Смешанные Смешанные | Чистые Смешанные Смешанные Смешанные |

Приложение П

Категории лесокультурных площадей

а) прогалины, пустыри, земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, старые не возобновившиеся главной древесной породой вырубки и гари с удаленными, сгнившими или очень редкими пнями. На этих площадях возможна сплошная обработка почвы;

б) вырубки, редины и гари, не возобновившиеся главной или второстепенными породами, с наличием пней до 500 шт./га на почвах с избыточным увлажнением (гигротопы 3-5) и до 600 шт./га на свежих и сухих почвах (гигротопы 0-2). На этих площадях возможна частичная обработка почвы без предварительной корчевки пней;

в) вырубки, редины и гари, не возобновившиеся главной или второстепенными породами, с наличием пней более 500 шт./га на почвах с избыточным увлажнением (гигротопы 3-5) и более 600 шт./га на свежих и сухих почвах (гигротопы 0-2). На этих площадях возможна частичная обработка почвы с предварительной полосной корчевкой пней;

г) вырубки или гари, обычно старые, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или возобновившиеся мягколиственными породами, изреженные насаждения с густым подлеском. На этих площадях необходима предварительная расчистка и корчевка, а затем частичная обработка почвы.

Приложение Р

Уходы за лесными культурами

| Год | Число агротехнических уходов по зонам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухая степь | степная | лесостепная | хвойно-широко лиственная | таежная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й | 6 | 5 | 4 | 3 | 1...2 |
| 2-й | 5 | 4 | 3 | 2 | 1...2 |
| 3-й | 4 | 3 | 2 | 1 | 0...1 |
| 4-й | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 5-й | 2 | 1 | - | - | - |
| 6-й | 1 | - | - | - | - |
| Всего: | 21 | 15 | 10 | 6 | 2...5 |